2023年河北省成人纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

纸尿裤产品每批次产品抽取样品6个最小独立包装，其中4个最小独立包装作为检验样品，2个作为备用样品。如果抽查样品总片数不足60片，按60片换算成所需的最小独立包装数量抽取样品，检验样品和备用样品包装数量按4:2进行分配。

2 抽查产品名称及执行标准

本次抽查的产品名称主要为：纸尿裤，产品执行标准见下表。

表1 产品名称及执行标准

| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸尿裤 | GB/T 28004-2011 | 纸尿裤（片、垫） |
| 2 | 成人纸尿裤 | GB/T 28004.2-2021 | 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 |
| 注：1.优先以产品生产日期区分。产品生产日期在新标准发布日期之前的，按照旧标准执行；产品生产日期在标准过渡期期间的，按照产品明示标准执行；产品生产日期在新标准实施日期之后的，按照新标准执行。2.当无法获取产品生产日期时，以明示标准为准。 |  |  |  |

3 检验依据

表2 执行标准为GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》的检验项目及依据

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性能 | 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 3 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 5 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 6 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | A | 否 |
| 主要性能 | 1 | 渗透性能（滑渗量） | GB/T 28004-2011 | B | 否 |
|  | 2 | 渗透性能（回渗量） | GB/T 28004-2011 | B | 否 |
|  | 3 | 渗透性能（渗漏量） | GB/T 28004-2011 | B | 否 |
|  | 4 | pH | GB/T 28004-2011 | B | 否 |
|  | 5 | 偏差 | GB/T 28004-2011 | B | 否 |
|  | 6 | 交货水分 | GB/T 462-2008 | B | 否 |
| 一般性能 | 1 | 外观 | GB/T 28004-2011 | C | 否 |

表3 执行标准为GB/T 28004.2-2021《纸尿裤 第1部分：成人纸尿裤》的检验项目及依据

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性能 | 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 3 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 5 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 6 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | A | 否 |
|  | 7 | 甲醛含量 | GB/T34448-2017 | A | 否 |
| 主要性能 | 1 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.2-2021 | B | 否 |
|  | 2 | 吸收倍率 | GB/T 28004.2-2021 | B | 否 |
|  | 3 | 渗透性能（吸收速度） | GB/T 28004.2-2021 | B | 否 |
|  | 4 | 渗透性能（回渗量） | GB/T 28004.2-2021 | B | 否 |
|  | 5 | 渗透性能（渗漏量） | GB/T 28004.2-2021 | B | 否 |
|  | 6 | 饱和吸收量 | GB/T 28004.2-2021 | B | 否 |
|  | 7 | pH | GB/T 28004.2-2021 | B | 否 |
|  | 8 | 条质量偏差 | GB/T 28004.2-2021 | B | 否 |
|  | 9 | 交货水分 | GB/T 462-2008 | B | 否 |
| 一般性能 | 1 | 外观 | GB/T 28004.2-2021 | C | 否 |
| 注：1.吸收倍率为轻度失禁用成人纸尿裤、成人纸尿片产品考核项目。2.吸收速度、回渗量、渗漏量、饱和吸收量为中度和重度失禁用成人纸尿裤、成人纸尿片和成人纸尿垫（护理垫）产品考核项目。 |  |  |  |  |  |

重要程度分级：A类-极重要质量项目，B类-重要质量项目，C类-一般质量项目

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4 判定规则

4.1依据标准

GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》

GB/T 28004.2-2021《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

现行有效的国家标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。