目　　次

前言	 Ⅲ

1　范围	 1

2　规范性引用文件	 1

3　术语和定义	 1

4　基本规定	 3

4.1　规划	 3

4.2　设计	 3

4.3　施工	 3

4.4　养护管理	 3

4.5　安全	 4

4.6　验收	 4

5　墙面绿化	 4

6　沿口绿化	 5

7　棚架绿化	 5

8　边坡绿化	 5

9　立体花坛	 6

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省林业局提出。

本文件由湖南省林业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中南林业科技大学、中南大学、湖南省建筑设计院集团股份有限公司、湖南中兰林立体绿化有限公司、湖南省一建园林建设有限公司。

本文件主要起草人：杨柳青，许慧，杨雨雯，王小保，廖飞勇，曾红，颜兵文，肖瑞龙，陈兰，罗璇，刘安祺，胡庆龙。

立体绿化技术规程

- 1　范围

本文件规定了湖南省的各类立体绿化工程，包括墙面、沿口、棚架、坡面、立体花坛（造型绿雕）等立体绿化。

本文件不包含屋顶绿化。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50009　建筑结构荷载规范

GB 50016　建筑设计防火规范

GB/T 50085　喷灌工程技术规范

GB/T 50485　微灌工程技术标准

GB/50330　建筑边坡工程技术规范

GB/55014　园林绿化工程项目规范

GB/T 8321　农药合理使用准则

CJJ/T236　垂直绿化工程技术规程

CJJ/T 340　绿化种植土壤

CJJ/T 275　市政工程施工安全检查标准

CJJ 82　园林绿化工程施工及质量验收规范

CJJ/T287　园林绿化养护标准

NY/T 1276　农药安全使用规范 总则

DBJ 43/T 533　湖南省园林绿化工程质量综合评价标准

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

立体绿化　vertical greening

利用植物材料对建（构）筑物的墙面及立面进行绿化和美化。

3.2

墙面绿化　wall greening

以建（构）筑物立部为载体，以植物为主体覆盖在各类建（构）筑物或其他结构立面的一种立体绿化形式。

3.3

沿口绿化　verge greening

以建（构）筑物边缘为载体，设置植物种植容器，以植物材料为主体营建的一种立体绿化形式，一般应用在高架沿口、天桥、窗阳台和建筑女儿墙沿口等。

3.4

棚架绿化　trellis greening

以各类棚架（空透框架、廊架、围栏等）为载体，利用攀援植物覆盖棚架进行绿化的一种立体绿化形式。

3.5

边坡绿化　slope greening

利用植物材料或结合挂网、格构等形式沿陡峭或者缓坡面的一种立体绿化形式。

3.6

立体花坛　mosaiculture

立体花坛又叫绿雕（Green sculpture），是以金属材料为主构建基座、主骨架、部件骨架等部件，用遮荫网或无纺布等材料在部件上裱扎出基本轮廓并形成供种植基质填充的空腔结构，在部件骨架表面栽植一、二年生或多年生草本植物、矮小灌木，表现各种形象、物体或者传达特定信息的园艺造景方式。构建方式以构架式为主，大体量的可采用模块化方式构建。

3.7

种植槽　Planting Groove

用于盛放种植基质的构筑物或容器。

3.8

种植基质　substrate

适宜植物生长并具有良好的固根、保水或排水等性能的有机或无机材料。

有机基质 organic substrate 指采用有机物如农作物秸秆、菇渣、草炭、锯末、畜禽粪便等，经发酵或高温处理后，按一定比例混合，形成一个相对稳定并具有缓冲作用的全营养栽培基质原料。

无机基质 inorganic substrate 主要是指一些天然物质（如矿物、岩石等）或其经过高温等处理后的产物，如砂、砾石、陶粒、蛭石、岩棉、珍珠岩等。

3.9

攀援式立体绿化　Climbing vertical greening

依靠攀援植物本身特有的吸附作用，对墙壁、柱杆、桥墩、岩石、假山等建（构）筑物表面形成覆盖的绿化形式。

3.10

贴植式立体绿化　Vertical greening with adhesive planting

在需要绿化的墙壁面前栽植植物，辅以修剪、造型、固定等养护措施使植物附着在壁面生长的一种绿化形式。

3.11

框架式立体绿化　frame style vertical planting

以依附壁面的网架或独立的支架、廊架和围栏等为依托，利用攀援植物攀爬，形成覆盖面的绿化方式。按框架和拟绿化的壁面的关系，可分为独立型框架式和依附型框架式两种类型。

3.12

种植槽式立体绿化　container style vertical planting

将植物种植于种植槽中，利用攀援或悬垂的形式对于壁面形成绿化效果。

3.13

模块式立体绿化　module style vertical planting

将栽培容器、栽培基质、灌溉装置和植物材料集合设置成可以拼装的单元，依靠固定的模块灵活组装形成壁面绿化的方式。

3.14

铺贴式立体绿化　stick style vertical planting

将防水膜材或板材与柔性栽培容器、栽培基质、灌溉装置集合成可以现场一次性铺贴安装的卷材，根据墙面尺寸的不同而灵活裁剪并直接固定于墙面的绿化方式。

4　基本规定

4.1　规划

4.1.1　立体绿化规划应遵循生态优先、适用美观、综合协调和同步实施原则。

4.1.2　立体绿化应与新建建（构）筑物同步规划。新建高架道路、天桥等市政公用设施的沿口应充分考虑沿口绿化建设需要，预留种植槽。

4.1.3　高速公路声屏障、高架桥柱、围墙、道路隔离栏等市政公共设施宜同步建设立体绿化。

4.1.4　公交候车站、露天停车场等应因地制宜建设棚架绿化。

4.2　设计

4.2.1　立体绿化建设风格应与依附载体及其周围环境相协调，不得影响原有建（构）筑物的安全性、功能性和耐久性。

4.2.2　立体绿化工程设计应遵循因地制宜，生态适用，经济美观，安全节能的原则，根据环境条件和观赏需要，选择适宜的植物材料和恰当的施工工艺。

4.2.3　立体绿化设计前应勘察现场，对栽植地点的朝向、光照、土壤、雨水利用、建（构）筑物立面条件和种植带宽度等状况进行调查。

4.2.4　立体绿化的灌溉、排水、电气及照明系统设计应采取节水、节能措施。灌溉宜采用自动灌溉控制系统。雨水收集、太阳能利用等生态环保技术宜同步设计应用。

4.2.5　立体绿化设计应以植物造景为主，植物选择与配置应根据不同的立体绿化形式及所处的位置，考虑植物习性、季相变化、观赏特性和养护管理等多因素选择适宜的植物材料。

4.2.6　立体绿化设计应对所依附的载体进行荷载、支撑能力验算，确保安全性。

4.3　施工

4.3.1　应严格按照设计编制施工方案，并根据方案施工。施工不得损坏建（构）筑物上原有的设施设备，不得妨碍设施设备的原有功能使用和维修。

4.3.2　供水管道、排水管道铺设完成后，对供水管道进行耐压性测试、对排水管道进行水密性测试。滴箭、滴管安装前，应通水冲洗供水管道；安装完毕应通水测试，符合设计指标后再固定到种植槽内。

4.3.3　植物材料应尽量采用容器苗。

4.3.4　栽培基质应有一定疏松度，无明显石块、垃圾等杂物，无明显染色或异味，满足植物生长所需的水分和肥力条件。

4.4　养护管理

4.4.1　立体绿化所有结构件与建（构）筑物连接件应按照相关规定进行定期检查维护，超出有效期的结构件、连接件应及时更换。

4.4.2　定期检查排水系统，及时清理落叶、垃圾，保证排水畅通；

4.4.3　定期对浇灌系统定期进行维护保养，防止发生堵、滴、漏、渗等现象，如安装自动灌溉控制设备系统的，应定期对设备进行检测和保养，同时应制定供水系统故障应急预案；

4.4.4　养护单位应根据不同立体绿化类型制定详细养护方案，对特殊灾害性天气等制定相应专项预案。

4.4.5　病虫害防治遵循预防为主，综合防治的原则，绿色防治与化学防治相结合，严禁使用剧毒、高残留农药；农药的使用应符合GB 8321、NY 1276的规定。

4.4.6　立体绿化应根据所依附载体功能使用要求，对植物生长进行适当控制。

4.5　安全

4.5.1　立体绿化不得影响原有建（构）筑物的安全。

4.5.2　垂直绿化、沿口绿化和棚架绿化施工和养护作业时应设立警示标志和隔离设施。登高作业时应符合相关规定。施工人员应配备安全帽、安全带等装备，保证安全文明施工。

4.5.3　大风、暴雨前应做好排（蓄）水检修及植物、设施加固等防范措施。

4.5.4　应随时清理框架角落的枯枝落叶，清除易燃物，杜绝火灾隐患。

4.5.5　立体绿化与周边设施设备距离应不小于50 cm。

4.6　验收

4.6.1　立体绿化工程的验收应符合本标准、《湖南省园林绿化工程质量综合评价标准》DBJ 43/T 533及《园林绿化工程施工及质量验收规范》CJJ 82的相关规定。

4.6.2　验收时施工单位需提供竣工图、苗木清单和施工期养护方案等资料。

4.6.3　种植工程的各类苗木成活率应在95％以上，植物长势良好，无病虫害。

4.6.4　应对种植槽的外观质量、物理机械性能、承载能力、排水能力和耐久性进行检验。

4.6.5　应对固定、牵引、支撑植物和种植槽等的框架的结构安全进行检验。

4.6.6　立体绿化中隐蔽工程需单独验收。

5　墙面绿化

5.1　墙面绿化选型应与建筑风格协调,综合考虑种植位置的朝向、光照、地势、土壤状况、观赏性、经济性和后期维护情况，因地制宜地选择适宜的类型。

5.2　墙面绿化不得破坏墙面的使用功能,不得影响墙面结构构件的使用安全。既有建筑墙面绿化前，应先对原建筑墙面结构构件承载能力进行检测评估，对不满足承载要求的既有建筑墙面，应先进行加固处理后方可进行绿化改造。

5.3　墙面绿化容器应保证安全，且使用寿命应不少于10年。临时墙体绿化除外。

5.4　墙面绿化应满足建（构）筑物的牢度、强度和稳定性，并兼顾所依附载体的其他功能。

5.5　植物选择应遵循以下原则：

a） 以木本植物或多年生草本植物为主，选择抗性强、耐修剪、低养护、浅根、无刺、无污染的植物品种。骨干植物应有较强的抗逆性。

b） 应以常绿植物为主，兼顾季相变化及叶、花果、植株形态等进行合理搭配；选用落叶植物应考虑落叶期景观并注意与常绿植物的塔配；

c） 应根据墙面绿化的物理环境选择植物。东南向的立面应以喜阳的植物为主；北向立面应栽植耐荫或半耐荫的植物；室外的立体绿化要选择能够安全过冬的植物。

e） 应根据墙面绿化的形式选择植物。攀援式或容器式应选择攀爬或垂吊类植物；模块式和铺贴式应选择叶小、易造型的植物；需要遮挡容器时,可选择叶形较大的植物。

6　沿口绿化

6.1　种植箱的结构强度应满足最大有效荷载条件下的施工作业；固定设施应满足种植箱的有效种植荷载；支架、连接架及其他附属物必须牢固、耐久，且应定期维修保养。

6.2　种植箱宜结合载体共同设计，不宜采取外挂式种植。

6.3　应设置集中排水系统，并纳入原有建（构）筑物排水系统。

6.4　植物种植应符合下列规定：

a） 种植箱应设置30 mm～50 mm蓄水层，蓄水层上铺设透水过滤层，透水过滤层应向四周延伸高出种植土20 mm。

b） 种植土填充应低于种植箱沿口30 mm～50 mm。

6.5　植物养护管理应符合下列规定：

a） 及时适度供水，避免高空滴水；

b） 及时修剪接近建构筑物伸缩缝、重要结构件缝隙的茎、叶。及时修除影响车辆、行人通行的枝条。

7　棚架绿化

7.1　应充分利用原有绿地条件进行棚架绿化设计。如无适宜立地条件，可采用种植箱种植，其高度应不小于60 cm，长度、宽度不小于50 cm，底部应设排水孔。

7.2　攀缘植物的选择应考虑棚架承载力，根据不同的棚架类型选择不同的植物品种，确保安全性。

7.3　宜选用2年生以上生长健壮、根系丰满植物。独藤状的攀缘植物，宜选独藤长200 cm以上的；丛生状的攀缘植物，应剪掉多余的丛生枝条，留1～3根最长的茎干。

7.4　根据立地条件、棚架类型、植物品种确定适宜的牵引结构，可采用网线牵引、栏杆牵引、网架牵引等形式。

7.5　竹质、木质结构应采取有效的防腐、防裂、防火、防虫处理；金属结构应采取有效的防锈处理。

7.6　采用种植箱种植的，应先将种植箱安装到位，确认安全，再预放种植土的2/3。放置种植土时，排水孔应铺设过滤布。

7.7　修剪应及时，疏密适度，控制植物生长所产生的活荷载满足棚架的承载。

7.8　表面是金属材质的棚架，应在种植养护初期避免植物枝条在高温季节被烫伤。

8　边坡绿化

8.1　边坡绿化前，应进行边坡治理和坡面防护工程，确保边坡的稳定性。

8.2　不适宜植物直接生长的坡面采用工程措施进行全坡面绿化防护的生态护坡形式。三维植被网护坡宜用于土质边坡和强风化软质岩石边坡。挖沟植草护坡宜应用于易于人工开挖的软质岩石边坡。土工格室植草护坡宜用于人工开挖困难的岩石边坡。生态护坡可结合喷播进行绿化。边坡坡率应缓于1：0.75。

8.3　边坡在喷播前，应对浮石、危石、浮根、杂草、污淤泥和杂物进行清理，对坡面转角处及坡顶的棱角进行修整；应对孔洞进行补洞，对凸出岩石，应进行凿除；

8.4　对存在渗水的坡面，应设置引排措施。

8.5　边坡施工完毕后，喷播种植护坡应采用无纺布或遮阳网进行覆盖，促进草种的发芽生长。无纺布覆盖时应按40×40 cm的间距设置固定竹钉。

9　立体花坛

9.1　立体花坛场地选择应由专业部门对场地地下情况及承重情况进行测算。

9.2　立体花坛高度宜为观赏距离的2/3。

9.3　立体花坛设计应包括主题设计、结构设计、材料选择和配套设施设计。

9.4　结构设计主要包括主骨架荷载、种植荷载和地面承载，并综合考虑施工环境、工艺。

9.5　部件的内部空间应满足植物栽植和生长的需要；部件的外轮廓网架应采用钢筋制作；部件裱扎宜使用遮荫网布。

9.6　立体花坛的主体结构表面的植物材料使用量应大于80％，主体植物材料应选择具有低矮、枝叶繁密和耐修剪等特点的植物。配景植物材料宜使用矮灌木、草花和地被植物。

9.7　配套设施的设置应不影响立体花坛观赏，应设置消防和安全隔离设施。

9.8　主骨架制作包括结构放样、准确落料、部件连接、防腐处理和排设管线。

9.9　部件制作包括部件外观形象的读图与结构放样；材料的截取、弯制；焊接外形轮廓；防腐处理；布设灌溉管线。

9.10　夯实地基，地基不能满足基座荷载要求的，应采取打稳固桩、膨胀螺栓稳固、浇注混凝土基础等方法加固。

9.11　主体结构的结合部、承重点均要采取防锈、防腐措施。

9.12　主骨架植物栽植应选择生长健壮、株型饱满、高度整齐一致的植株由上往下开孔密植，开孔深度应与栽植的植株根系长度一致、孔径根据栽植植物土球大小来定，使花苗根系与土壤紧密结合。